1. Исходные данные

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас на ленточном фундаменте. В задачу расчета входит анализ работы сооружения, определение максимальных перемещений и армирования железобетонных конструкций.

Расчет выполнен с использованием программного комплекса «Лира-Windows». Элементы каркаса и фундамента моделировались стержневыми КЭ, стенок и перекрытий - оболочками.

Задание на расчет

### Описание нагрузок

Расчет выполнен на основное и аварийное сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия.

Программа Лира – Windows, используемая для расчета напряженно-деформированного состояния здания, позволяет автоматически учесть постоянную нагрузку от собственного веса конструкций.

Общий вид расчетной модели представлен на рис. 1 и 2.

Значения постоянных нагрузок на расчетную модель представлены в таблице 1, длительных – в таблице 2, кратковременных – в таблице 3.

рис. 1

рис. 2

Таблица 1.

Постоянные нагрузки, приложенные к расчетной модели.

| Наименование | Характерестическая нагрузка | Коэффициент надежности по нагрузке | Предельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция полов внутренних помещений, тс/м | 0,15 | 1,1 | 0,17 |
| Перегородки, тс/м | 0,15 | 1,1 | 0,17 |
| Заполнение каркаса (400мм), тс/м.п. | 2,5х0,4х1,6= 1,60 | 1,2 | 1,92 |

Таблица 2.

Длительные нагрузки на перекрытия и покрытие

| Наименование | Квазипостоянная нагрузка | Коэффициент надежности по нагрузке | Предельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартиры жилых зданий, тс/м | 0,035 | 1,3 | 0,05 |
| Лестничные марши, тс/м | 0,1 | 1,3 | 0,13 |
| Балконы (на 0,8м вдоль ограждения) , тс/м | 0,17 | 1,3 | 0,22 |

Таблица 3.

Кратковременные нагрузки на перекрытия и покрытие

| Наименование | Характерестическая нагрузка | Коэффициент надежности по нагрузке | Предельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартиры жилых зданий, тс/м | 0,15 | 1,3 | 0,2 |
| Лестничные марши, тс/м | 0,3 | 1,2 | 0,36 |
| Балконы (на 0,8м вдоль ограждения) , тс/м | 0,4 | 1,2 | 0,48 |
| Снеговая, тс/м | 0,083 | 1,14 | 0,09 |

Таблица жесткостей конечных элементов

Для определения расчетных сочетаний усилий сформированы следующие загружения:

1 – постоянные нагрузки от собственного веса конструкций;

2 – постоянные нагрузки от давления грунта на стену цоколя, конструкций полов и заполнения каркаса

3 – длительная нагрузка;

4 – кратковременная нагрузка;

6 – сейсмическое воздействие по оси Х;

7 -- сейсмическое воздействие по оси У

8 -- сейсмическое воздействие по оси Z.

Таблица суммарных модальных масс от сейсмических загружений

Расположение узлов 10 и 739 (отм. 5,500) показано на рис.3

Результаты перемещений узлов от горизонтальных сейсмических нагрузок представлены в таблице 4.

рис. 3

Таблица 4

Армирование фундамента

КБ 1

КБ 2

Рама по оси «1» и «2»

Рама по оси «А»

При конструировании необходимо учесть требования ДБН В 1.1-1-94 по минимальному армированию стоек каркаса. Для данного здания оно составляет 4ø20 А-400с.

Перекрытие на отм. 2,660